医用射线防护系统招标要求

- 设备名称：医用射线防护系统

- 数量：1台

- 设备用途：

配套应用于医院现有的DR设备，立位拍摄时能对所有未拍摄部位的散射线进行有效防护。

- 主要部件及性能参数:

1、微电脑高精度控制滚筒卷动防护铅帘，整机外型美观，高度≤1.9米。

2、安装简单，对医院现有DR设备无任何物理改装或破坏。

3、拍摄窗口全自动跟踪球管运动，不需任何操作。

4、防护铅帘铅当量≥0.35mm/pb，能对正面的散射线起到90%以上的遮挡作用。

*5、除胸片、腰椎、脊柱等部位，还可以用于小腿和膝关节等部位立位拍摄时的身防护。

6、产品和受检者无任何接触。

*7、双立柱支撑，底盘稳定，即使受到100kg外力的撞击设备也不会倒下，确保受检者安全。

8、配置紧急制动开关，以防止突发性意外。

9、如有需要，可以轻松地将系统推至机房的任何位置。

10、窗口大小可调小至儿童拍摄模式，且操作方便。

11、具有语音提示功能：请深吸一口气，然后屏住；请正常呼吸。

*12、可选配长骨拼接定位功能，长骨拼接连续拍摄时，能对其他未拍摄部位进行有效防护。

五、其他

1、售后服务：整机保修一年。

2、销售资质：提供投标商营业执照、经营许可证及产品的销售资质